Per la propria sicurezza è necessario assicurarsi che il luogo di lavoro prescelto risponda ai seguenti requisiti:

Caratteristiche generali del luogo di lavoro: ben illuminato e sufficientemente aerato, ben asciutto, in condizione adeguate d’igiene, non sia interessato da rumori tali da disturbare l’attività lavorativa, abbia uno spazio sufficiente da consentire i movimenti richiesti dall’attività lavorativa, e quindi in un ambiente salubre.

Impianto elettrico: deve essere in buone condizioni, in particolare: con protezioni al quadro elettrico da contatti diretti ed indiretti (differenziali e magnetotermici), con prese, interruttori e parti d’impianto a vista integre e senza conduttori a vista, adattatori, prolunghe e prese multiple devono essere adeguate alla potenza assorbita dagli apparecchi elettrici collegati (conformemente a quanto riportato nei manuali di uso e manutenzione), evitare che i cavi ed i collegamenti elettrici possano intralciare i passaggi (rischio inciampo) o possano essere sottoposti a danneggiamenti; che sia presente e funzionante l’impianto di messa a terra.

Caratteristiche ottimali del piano di lavoro per attività al VDT: di colore opaco e non riflettente, con una superficie sufficientemente ampia per disporre i materiali e le attrezzature necessarie, e consentire un appoggio per gli avambracci davanti alla tastiera, di profondità tale da consentire una corretta distanza visiva dallo schermo (50-70 cm tra lo schermo e l’operatore), essere stabile e con altezza di 72 -75 cm dal pavimento, avere sotto al piano uno spazio sufficiente per l’alloggiamento ed il movimento delle gambe;

Telefono cellulare: in caso di uso prolungato del cellulare, è raccomandabile utilizzare durante le conversazioni telefoniche gli appositi auricolari, evitare il contatto continuo del cellulare con il corpo;

Si ricorda inoltre di: assumere le posizioni di lavoro corrette, adeguando la propria postazione e la disposizione delle apparecchiature abitualmente utilizzate in modo da evitare l’insorgenza di stati di affaticamento posturale e psicofisico; evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati; interrompere periodicamente l’attività al VDT con cambi di attività (circa 15 minuti di interruzione ogni 2 ore di lavoro al VDT): segnalare prontamente alla Direzione aziendale eventuali anomalie o malfunzionamenti riscontrati nell’utilizzo delle attrezzature, senza intervenire con arbitrarie operazioni di modifica o riparazione sulle attrezzature stesse.

La formazione e l’informazione ricevuta ai sensi del D.Lgs. 81/08 è adeguata in riferimento alla mansione svolta in smart working.

Emergenze: reperire le necessarie informazioni sulla presenza ed il funzionamento dei sistemi di emergenza e di estinzione eventualmente presenti nell’edificio (estintori, idranti, vie di fuga); in caso di emergenza i numeri di telefono per contattare i soccorsi sono:

| VIGILI DEL FUOCO | POLIZIA | PRONTO SOCCORSO | CARABINIERI (N. UNICO EMERGENZE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 115 | 113 | 118 | 112 |

Io sottoscritto/a ___________________________________________, con la presente dichiarazione, dichiaro inoltre di aver ricevuto informativa di cui all’Art.22 della Legge 81/2017, attesto la rispondenza del luogo di lavoro prescelto per lo smart working ai requisiti di sicurezza e salute sopra richiamati e, in generale, a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, essendo in possesso di idonee competenze acquisite attraverso adeguata informazione e formazione specifica ricevuta ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.

Autorizzo il Datore di lavoro e/o personale da lui incaricato, previa richiesta, all’accesso al luogo in cui viene svolto lo smart working per verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro del D.Lgs. 81/2008. Accetto che l’Azienda, in virtù di quanto disposto dalla Legge 81/2017, possa richiedermi a sua discrezione l’esibizione dei certificati di conformità degli impianti relativi all’ambiente di lavoro in cui viene effettuato lo smart working.

Mi impegno inoltre a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

___________, li ______________						 Per accettazione

____________________